NPort S8458-4S-SC-T

4-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet cо встроенным 8-портовым Ethernet-коммутатором (с портами одномодового оптоволокна) с расширенным диапазоном температур

#### Спецификация

| Последовательные порты |  |
| --- | --- |

| Количество портов | 4 |
| --- | --- |

| Тип портов | RS-232/422/485 |
| --- | --- |

| Разъемы | DB9 "папа" |
| --- | --- |

| Передаваемые сигналы | RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND RS-485 (4-проводный): Rx+, Rx-, Tx+, Tx-, GND |
| --- | --- |

| Защита от импульсных помех, КВ | 15 |
| --- | --- |

| Управление направлением передачи данных по RS-485 | ADDC (автоматическое) |
| --- | --- |

| Интерфейс Ethernet |  |
| --- | --- |

| Количество портов | 8 |
| --- | --- |

| Тип портов Ethernet | 4 x "витая пара", 4 x оптоволокно |
| --- | --- |

| Разъемы | RJ45, SC |
| --- | --- |

| Сетевые протоколы | ICMP, IP, TCP, UDP, ARP, DHCP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP, RSTP, IGMPv1/v2, GVRP, VLAN, CoS, BootP, TFTP, RARP, GMRP, LACP, RMON, Port Trunk, Turbo Ring |
| --- | --- |

| Гальваническая изоляция, КВ | 1.5 |
| --- | --- |

| Тип оптоволокна | Одномодовое (9/125 мкм) |
| --- | --- |

| Дальность передачи по оптоволокну, км | 40 |
| --- | --- |

| Параметры последовательной связи |  |
| --- | --- |

| Бит данных | 5, 6, 7, 8 |
| --- | --- |

| Четность | нет, чет, нечет, 0, 1 |
| --- | --- |

| Стоповых бит | 1, 1.5, 2 |
| --- | --- |

| Управление потоками данных | RTS/CTS, XON/XOFF |
| --- | --- |

| Скорость передачи данных, бит/сек | 50 ~ 921 600 |
| --- | --- |

| Режимы работы | Виртуальный COM-порт TCP Server TCP Client UDP Server/Client Парное соединение Ethernet-модем |
| --- | --- |

| Способы настройки | Web-консоль Telnet-консоль Последовательная консоль |
| --- | --- |

| Требования по электропитанию |  |
| --- | --- |

| Рабочее напряжение | 12 ~ 48 В (пост.) |
| --- | --- |

| Потребление тока | 940 мА (при 12 В) |
| --- | --- |

| Возможность подключения резервного источника электропитания | Да |
| --- | --- |

| Разъем электропитания | Клеммы |
| --- | --- |

| Требования к окружающей среде |  |
| --- | --- |

| Рабочая температура, град. C | -40 ~ +85 |
| --- | --- |

| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
| --- | --- |

| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 |
| --- | --- |

| Конструктивные свойства |  |
| --- | --- |

| Габаритные размеры, мм | 93 х 125 х 144 |
| --- | --- |

| Материал корпуса | Алюминий |
| --- | --- |

| Защита от пыли и влаги | IP40 |
| --- | --- |

| Масса нетто, г | 995 |
| --- | --- |

| Монтаж | На DIN-рейку |
| --- | --- |

| Комплект поставки | Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты Крепеж для монтажа на DIN-рейку Переходник для консольного порта DB9 "мама" - RJ45 (8 конт.) |
| --- | --- |